| 顺序号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 技术经济指标 |  |  | 概算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 指标元/(单位) |  |  |
| 一 | 第一部分 工程费用 |  |  |  | 21176.89 |  |
| （一） | 第一阶段 |  |  |  | 7261.43 |  |
|  | 长汀填埋场垃圾处理费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 好氧稳定化处理 |  |  |  | 391.95 |  |
| 1.1 | 好氧稳定化除臭 | 天 | 90 | 4800.00 | 43.20 |  |
| 1.2 | 好氧稳定化土建 | 项 | 1 |  | 98.33 |  |
| 1.3 | 好氧稳定化设备（抽气风机、注气风机和除臭设备） | 项 | 1 | 2500000.00 | 250.00 |  |
| 1.4 | 好氧稳定化后膜的修补 | 项 | 1 |  | 0.42 |  |
| 2 | 垃圾开挖 | 项 | 1 |  | 318.81 |  |
| 3 | 洗车台（设备以及基础） | 项 | 1 |  | 245.58 |  |
| 3.1 | 洗车台设备费 | 项 | 1 | 1370000.00 | 137.00 |  |
| 3.2 | 洗车台工程 | 项 | 1 |  | 81.20 |  |
| 3.3 | 洗车台运行费用 | 天 | 1825 | 150.00 | 27.38 |  |
| 4 | 除臭降尘(场区高压喷雾风炮) | 项 | 1 |  | 445.00 |  |
| 4.1 | 运行费用 | 天 | 1825 | 2000.00 | 365.00 |  |
| 4.2 | 高压喷雾风炮（固定）设备费用 | 台 | 4 | 50000.00 | 20.00 |  |
| 4.3 | 高压喷雾风炮（车载）设备费用 | 辆 | 1 | 600000.00 | 60.00 |  |
| 5 | 临时道路 | 项 | 1 |  | 98.75 |  |
| 6 | 道路及场地硬化 | 项 | 1 |  | 27.36 |  |
| 7 | 变配电间 | 项 | 1 |  | 44.44 |  |
| 8 | 配套水、电设施(含电源外线接入，装机容量1250kVA) | 项 | 1 |  | 336.61 |  |
| 9 | 新鲜垃圾运往长汀垃圾焚烧发电厂（单程运距15公里） | t | 360000 | 37.00 | 1332.00 |  |
| 10 | 新鲜垃圾焚烧处理 | t | 360000 | 100.00 | 3600.00 |  |
| 11 | 临时覆盖 | 项 | 1 |  | 420.93 |  |
| （二） | 第二阶段 |  |  |  | 13915.46 |  |
|  | 长汀填埋场垃圾筛分处理费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 好氧稳定化处理 | 项 | 1 |  | 422.14 |  |
| 1.1 | 好氧稳定化除臭 | 天 | 180 | 4800.00 | 86.40 |  |
| 1.2 | 好氧稳定化土建 | 项 | 1 |  | 85.37 |  |
| 1.3 | 好氧稳定化后膜的修补 | 项 | 1 |  | 0.37 |  |
| 1.4 | 好氧稳定化设备 | 项 | 1 | 2500000.00 | 250.00 |  |
| 2 | 垃圾开挖 | 项 | 1 |  | 430.62 |  |
| 3 | 垃圾场内输送（1公里以内） | t | 517500 | 17.25 | 892.69 |  |
| 4 | 垃圾筛分 | t | 517500 | 65.00 | 3363.75 |  |
| 5 | 无机骨料场内转运（1公里以内） | t | 77625 | 17.25 | 133.90 |  |
| 6 | 无机骨料原填埋场回填 | 项 | 1 |  | 31.85 |  |
| 7 | 筛分处理场所（钢结构+安装工程） | 项 | 1 |  | 550.60 |  |
| 8 | 污染土场内运输（1公里以内） | m3 | 86200 | 17.25 | 148.70 |  |
| 9 | 污染土的开挖 |  |  |  | 72.78 |  |
| 10 | 腐殖土和污染土运输（1公里以内） | t | 482870 | 17.25 | 832.95 |  |
| 11 | 腐殖土和污染土回填到腐殖土库区 | 项 | 1 |  | 198.55 |  |
| 12 | 轻质物暂存场（筛分及堆放场里） | 项 | 1 |  | 34.71 |  |
| 13 | 两个腐殖土暂存场(投影面积分别为5200m2和23700m2) | 项 | 1 |  | 1294.63 |  |
| 14 | 骨料临时堆放区（地面硬化） | 项 | 1 |  | 22.87 |  |
| 15 | 临时覆盖（1.0mmHDPE膜），按1次置换 | m2 | 73200 |  | 181.55 |  |
| 16 | 洗车台运行费用 | 天 | 1095 | 150.00 | 16.43 |  |
| 17 | 除臭降尘(场区高压喷雾风炮、厂房植物液喷淋及末端除臭) | 项 | 1 |  | 516.98 |  |
| 18 | 基坑和边坡的支护及其他费用 | 项 | 1 |  | 1530.21 |  |
| 19 | 腐殖土临时堆放区和暂存场进场道路 | 项 | 1 |  | 57.49 |  |
| 20 | 道路及地面硬化 | 项 | 1 |  | 94.08 |  |
| 21 | 调节池的拆除 | 项 | 1 |  | 54.70 |  |
| 22 | 消防水池及泵房 | 项 | 1 |  | 273.50 |  |
| 23 | 3#库区垃圾坝的拆除 | 项 | 1 |  | 85.79 |  |
| 24 | 2#库区垃圾坝的修复 | 项 | 1 |  | 72.86 |  |
| 25 | 筛上轻质物运往长汀垃圾焚烧发电厂（单程运距15公里） | t | 181125 | 37.00 | 670.16 |  |
| 26 | 筛上轻质物焚烧处理 | t | 181125 | 100.00 | 1811.25 |  |
| 27 | 金属堆放场（参照轻质物堆放场做法） | 项 | 1 |  | 3.65 |  |
| 28 | 室外其他工程 | 项 | 1 |  | 116.08 |  |
|  | 第一部分 工程费用合计 |  |  |  | 21176.89 |  |
| 二 | 第二部分 工程建设其它费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 项 |  |  | 251.77 |  |
| 2 | 基本设计费 | 项 |  |  | 595.47 |  |
| 3 | 施工图及勘察文件审核费 | 项 |  |  | 20.26 |  |
| 4 | 招标代理费用 | 项 |  |  | 81.63 |  |
| 5 | 前期工作费用(含建议书.可研等) | 项 |  |  | 31.52 |  |
| 6 | 环评费用 | 项 |  |  | 14.68 |  |
| 7 | 水土保持方案编制费 | 项 |  |  | 72.82 |  |
| 8 | 场地准备及临时设施费 | 项 |  |  | 254.12 |  |
| 9 | 工程保险费（含工伤保险费） | 项 |  |  | 63.53 |  |
| 10 | 全过程工程咨询费（包括勘察费、监理费、造价咨询费） | 项 |  |  | 435.00 |  |
| 11 | 第三方检测、监测费 | 项 |  |  | 185.00 |  |
|  | 第二部分费用合计 |  |  |  | 2005.81 |  |
|  | 第一、二部分费用合计 |  |  |  | 23182.70 |  |
| 三 | 基本预备费 |  |  |  | 1159.13 | (一+二)×5% |
| 四 | 静态工程投资 |  |  |  | 24341.83 |  |
| 五 | 工程总投资 |  |  |  | 24341.83 |  |
| 六 | 铺底流动资金 |  |  |  | 0.95 |  |
| 七 | 建设项目总投资 |  |  |  | 24342.78 |  |